«Утверждаю»

Генеральный директор

Ю.Н. Гончар

Протокол испытаний № ВС-12627/19

«24» мая 2019 г.

Лист 1 из 5

Заказчик:МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОДА НИЖНЕГОРЬЯ» П.Г.Т.    НИЖНЕГОРСКИЙ

Объект испытаний: Образец сточной воды

Место отбора пробы: 500 метров ниже по течению

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 17.05.2019 17:55

Акт отбора пробы: 17.05.19 09:05

Даты проведения испытаний:17.05.19 - 24.05.19

| № п/п | Номенклатура показателей, единицы измерения | Значение показателя | ПДК (предельно допустимая концентрация), по[1] | Метод испытаний (ссылка на НД) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - . | БПК полное, мгО2/дм3 | 4.3 | 3.0 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 |
| - . | Фосфат-ион (по PO4) для эвтрофных водоемов, мг/дм3 | 3.7 | 0.6 | ПНД Ф 14.1:2:4.248-07 |
| - . | Взвешенные вещества, мг/дм3 | 4.0 | 10.75 | ПНД Ф 14.1:2:3.110-97 |
| - . | Нитрат-анион, мг/дм3 | 64 | 40 | ФР.1.31.2005.01774 |
| - . | Нитрит-анион, мг/дм3 | 0.96 | 0.08 | ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 |
| - . | Нефтепродукты, мг/дм3 | 0.02 | 0.05 | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| - . | Аммоний-ион, мг/дм3 | < 0.013 | 0.5 | Методика № 01.1:1.2.4.16-05 (ФР.1.31.2006.02325) |
| - . | Сульфат-анион, мг/дм3 | 169 | 100 | ПНД Ф 14.1:2.159-2000 |
| - . | Хлорид-анион, мг/дм3 | 147 | 300 | ПНД Ф 14.1:2:4.111-97 |
|  | Общие колиформные бактерии, КОЕ/100 мл | 2 | - | МУК 4.2.2959-11 |
|  | Escherichia coli, КОЕ/100 мл | Не обнаружено | - | МУК 4.2.2959-11 |
|  | Колифаги, БОЕ/100 мл | Не обнаружено | - | МУК 4.2.2959-11 |
|  | Энтерококки, КОЕ/100 мл | Не обнаружено | - | МУК 4.2.2959-11 |
|  | Стафилококки, КОЕ/100 мл | Не обнаружено | - | МУК 4.2.2959-11 |
|  | Возбудители инфекционных заболеваний: сальмонеллы, КОЕ/100 мл | Не обнаружено | - | МУК 4.2.2959-11 |
|  | Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ/100 мл | 2 | - | МУК 4.2.1884-04 |

[1] - Приказ N 552 Минсельхоза России от 13 декабря 2016 г.. «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения

АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ	___________________________	Иванов П.С.